- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目采购标的为：货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1 % 的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的（等额），采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后10个工作日内到货安装调试完成，投入使用。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 ▲质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：24 小时以内； 电话技术支持时间：1 小时以内； 若需上门维修，则在：48 小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能、技术规格等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 32 | 套 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS； 像素400万； 最大分辨率2688×1520； 最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。 最大补光距离50m（红外视频监控距离）15m（暖光视频监控距离）8m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型定焦； 镜头焦距6mm； 通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队管理；灯光报警；声音报警；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；最大Micro SD卡256G；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67；IK10（包含支架、电源、电源线、网线、PVC-U管、光纤、光纤熔接、光纤盒等接线板等一切安装辅材、包含施工。） |
| 2 | 网络视频存储控制单元 （核心产品） | 3 | 套 | 采用4U 36盘位专业存储设备； 含36块硬盘4000G/7200RPM/128M/SATA 采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位四核处理器，8GB内存，可扩展至64GB，具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘，具有2个可热插拔BBU电源。 支持14T、16T氦气硬盘接入 可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口；可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 ； 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像； 支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理 支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局。 样机支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载。 样机支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索。 可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； ▲为保证系统兼容性稳定性，要求对本次招标的存储设备与采购人现有安防平台（品牌型号为大华DH-DSS-U700）可对接。或提供原系统厂商针对本项目的对接证明（投标文件中提供证明材料或者承诺函），要求存储设备能够无缝接入学校现有监控平台及设备，实现数据互联互通、资源共享，由此产生的对接开发及调试费用由投标人承担。 |
| 3 | 人脸识别球球 | 7 | 套 | 全景：1/1.8英寸CMOS：400万； 全景2688×1520； 细节2688×1520； 最低照度全景；彩色：0.0005Lux@F1.0；黑白：0.0005Lx@F1.0；细节；彩色：0.001Lux@F1.35黑白：0.0001Lux@F1.35；0Lux（红外灯开启）； 全景：30m（白光）；细节：100m（红外）；人脸最大可识别距离23m；车牌最大可识别距离15m；镜头焦距全景6mm；细节10mm~50mm；5倍；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图。 机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪；支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；电子防抖；全景 电子透雾细节 电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型RJ45接口； 抓拍图片分辨率（像素数）检验:全景摄像机：最大分辨率为2688×1520 细节摄像机：最大分辨率为2688×1520 最低照度检验：全景和细节摄像机： 彩色：0.0002Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块） 黑白：0.0001Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓）该设备安装包含PVC管、网线、电源线、立杆、电源、室外防水设备箱、光纤、光纤收发器、8口交换机、绿化恢复、安装费、税金等一切安装辅材； |
| 4 | 人脸识别半球 | 20 | 套 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月统计报表 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/AC24V/POE；防护等级IK10;IP67 最低照度： 彩色：≤0.001lx（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像该设备安装包含PVC管、网线、电源线、支架、电源、8口交换机、安装费、税金等一切安装辅材； |
| 5 | 人脸识别枪机 | 29 | 套 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS； 像素400万； 最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）； 0.0001Lux（黑白模式）； 0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离50m（红外）； 镜头类型电动变焦； 镜头焦距3.5-12mm； 通用行为分析物品遗留； 物品搬移；热度图支持； 周界防范绊线入侵； 区域入侵；快 速移动（三项均支持人车分类及精准检测）； 徘徊检测； 人员聚集； 停车检测； 人脸检测支持人脸检测； 支持跟踪； 支持优选； 支持抓拍； 支持上报最优的人脸抓图； 支持人脸增强，支持人脸曝光； 支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子； 支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照； 支持实时抓拍；支持优选抓拍； 支持质量优先三种抓拍策略； 支持人脸角度过滤功能； 支持优选时长可设； 人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计， 支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持； 宽动态120dB； 透雾功能支持； 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错； 网络断开；IP冲突；非法访问； 动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测； 人数统计；人脸侦测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IK10;IP67 支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能， 当开启该功能， 能以识 别结果为优先条件进行抓拍。 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒。 在分辨率设置为1920 x 1080、帧率设置为 30fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损， 物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 该设备安装包含PVC管、网线、电源线、支架、8口交换机、安装费、税金等一切安装辅材； |
| 6 | 8口千兆交换机 | 2 | 套 | 8个10/100/1000M电口+2个千兆SFP独立光口；可上机柜；交流供电； 交换容量20Gbps，转发速率：全线速过滤转发15Mpps；千兆以太网交换机；应用层级：二层；背板带宽：42Gbps；包转发率：42Mpps；端口结构：非模块化；电源电压：AC 100-240V，50/60H；端口描述：28个，传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps，(包括单模光纤模块2块。包含施工。) |
| 7 | 24口接人交换机 | 5 | 套 | 产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；背板带宽：42Gbps；包转发率：42Mpps；端口结构：非模块化；电源电压：AC 100-240V，50/60H；端口描述：28个，传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps，(包括单模光纤模块2块，型号：光纤模块 SFP-GE-LX-SM1310 千兆) |
| 8 | 警戒枪机 | 16 | 套 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离80m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；（包含支架、围墙监控立杆、电源、电源线、网线、PVC-U管、光纤、光纤熔接、光纤盒等接线板等一切安装辅材、包含施工。） |