- 采购需求

- 一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交实际政采云电子卖场下单金额的1%作为履约保证金，履约保证金在项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购人在收到供应商提供的结算资料（订单、供货及验收凭证、供应商开具的正规发票）后10个工作日内向供应商一次性支付合同结算价款。 |

- 二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 采购人在政采云平台下单后起5个工作日内 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，验收合格之日起。 |

- 三、技术服务要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

本项项目为选定浙大城市学院政府采购云平台电子卖场服务器服务商，本项项目预算为45.92万元，按实际采购设备数量进行结算。

设备清单及配置要求

设备采购清单一：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（一） | 2套 | 技术参数要求1 |
| 2 | 服务器（二） | 8套 | 技术参数要求2 |

服务器（一）技术参数要求1（采购数量2套）：

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式，带导轨 |
|  | 服务器高度 | 2U机架式 |
| 处理器 | 处理器需求 （性能不低于技术规格要求） | 性能不低于英特尔至强金牌6346 2G, 10纳米/16C/32T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (205W) 数量：1块 |
| 内存 | 内存配置要求 | 本次配置≥256G RDIMM, 3200MT/s, 双列,≥32个DIMM 插槽，多达 16 个永久内存 200 系列 (BPS) 插槽，最大 8 TB； |
|  | 最大可扩展容量 | 可配≥3TB（≥32个DIMM 插槽） |
| 硬盘 | 当前IO配置1 | 配置≥4块 2T硬盘 SAS 3.5英寸热插拔硬盘 |
|  | 当前IO配置1 | 配置≥1块 960G 固态硬盘 SATA 6Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘 |
|  | 最大支持硬盘数量 | 本次配置12x3.5硬盘，机箱最高支持≥12个3.5寸硬盘或28个2.5寸硬盘； |
|  | 快擦硬盘/SSD | 服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 |
|  | 虚拟化软件介质 | 支持主板支持集成双SD卡，支持Raid1，可用于部署虚拟化，配置≥BOSS-S2 控制卡 + 支持 2块M.2 (RAID 1)专门用于安装虚拟化层软件，镜像部署。 |
| RAID卡 | 阵列卡配置要求 | 配置≥1块12Gbps RAID卡 |
|  | RAID支持 | 支持RAID 0、1、10 |
|  | 电池保修时间 | 3年电池保修/可选5年保修 |
| 网络 | 以太网卡 | 本次≥ 双端口 1GbE BASE-T。可选集成4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡, 或者2个25GE接口以太网卡，支持独立于交换机的万兆网卡分区技术 |
| 显卡 | GPU | 配置性能不低于NVIDIA RTX A6000（1块） , PCIe, 300W 双宽, 全高 GPU 含托架 |
|  | GPU支持 | 支持≥前端最多支持2个双宽300W加速器，或4个单宽150W加速器，或者6个单宽75W加速器。 |
| 其他 | 电源配置 | 本次配置冗余1400W电源（1+1冗余）及风扇，配置电源线 |
|  | PCI I/O插槽 | 最大支持≥8个I/O插槽 |
| 系统 |  | 原厂预装WIN SVR 2016 64位标准版/6FA-00297 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 16 Core Std |
| 服务 |  | 配置3年7x24，当日12小时原厂备件上门更换服务，配置服务技术支持电话. |
| 认证 |  | ▲所投产品的产品节能认证证书。 节能认证证书附于技术偏离表后，未提供或者提供的证书无效或者与所投产品不对应，投标无效。 |

服务器（二）技术参数要求：

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式，带导轨 |
|  | 服务器高度 | 2U机架式 |
|  | 处理器需求 | 性能不低于 英特尔至强金牌 6346 2G, 16C/32T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (205W) 数量：1块 |
| 内存 | 内存配置要求 | 本次配置≥256G RDIMM, 3200MT/s, 双列,≥32个DIMM 插槽，多达 16 个永久内存 200 系列 (BPS) 插槽，最大 8 TB； |
|  | 最大可扩展容量 | 可配≥3TB（≥32个DIMM 插槽） |
| 硬盘 | 当前IO配置1 | 配置≥4块 2T硬盘 SAS 3.5英寸热插拔硬盘 |
|  | 当前IO配置1 | 配置≥1块 960G 固态硬盘 SATA 6Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘 |
|  | 最大支持硬盘数量 | 本次配置12x3.5硬盘，机箱最高支持≥12个3.5寸硬盘或28个2.5寸硬盘； |
|  | 快擦硬盘/SSD | 服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 |
|  | 虚拟化软件介质 | 支持主板支持集成双SD卡，支持Raid1，可用于部署虚拟化，配置≥BOSS-S2 控制卡 + 支持 2块M.2 (RAID 1)专门用于安装虚拟化层软件，镜像部署。 |
| RAID卡 | 阵列卡配置要求 | 配置≥1块12Gbps RAID卡 |
|  | RAID支持 | 支持RAID 0、1、10 |
|  | 电池保修时间 | 3年warranty for battery/可选5年保修 |
| 网络 | 以太网卡 | 本次 ≥ 双端口 1GbE BASE-T。可选集成4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡, 或者2个25GE接口以太网卡，支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. |
| 显卡 | GPU | 配置性能不低于 NVIDIA A2000 1块, PCIe, 单宽, GPU 含托架 |
| 其他 | 电源配置 | 本次配置冗余800W电源（1+1冗余）及风扇，配置电源线 |
|  | PCI I/O插槽 | 最大支持≥8个I/O插槽 |
| 系统 |  | 原厂预装WIN SVR 2016 64位标准版/6FA-00297 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 16 Core Std |
| 服务 |  | 配置3年7x24，当日12小时原厂备件上门更换服务，配置服务技术支持电话. |
| 认证 |  | ▲所投产品的产品节能认证证书。 节能认证证书附于技术偏离表后，未提供或者提供的证书无效或者与所投产品不对应，投标无效。 |

注：

1.供应商所投产品须原厂原包装出厂标配。

2.采购人下单前，因产品升级等原因，供应商所提供产品的技术参数等要求不得低于原投标产品且需出具厂家相应证明。

3.采购货物时以实际下单为准，请供应商自行考虑投标风险。

▲4.投标人所投产品为政府采购云平台电子卖场上架产品，采购人需在政采云上对产品进行下单，如投标人中标后的产品未能在采购云平台电子卖场上架产品交易的，投标无效。

其他技术指标要求及需提供的相关证明材料：

说明：

一、“采购需求”中需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或技术指标低于招标文件要求的均视为负偏离

二、如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准，下表中有要求提供“证明材料”的以表中要求的证明材料为准。

| 序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 验证指标（每项为一指标项） | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（一） | 配件配置彩页、官网截图、制造商技术说明等证明材料复印件 | 处理器 |  |
|  |  |  | 内存 |  |
|  |  |  | 硬盘 |  |
|  |  |  | RAID卡 |  |
|  |  |  | 网络 |  |
|  |  |  | 显卡 |  |
| 2 | 服务器（二） | 配件配置彩页、官网截图、制造商技术说明等证明材料复印件 | 处理器 |  |
|  |  |  | 内存 |  |
|  |  |  | 硬盘 |  |
|  |  |  | RAID卡 |  |
|  |  |  | 网络 |  |
|  |  |  | 显卡 |  |